Diseño completo para zapatas combinadas rectangulares asumiendo que el área de contacto con el suelo está parcialmente comprimida.

A. Luévanos Rojas1* , S. López Chavarría1 ,

M. Medina Elizondo1 , C. Martínez Aguilar1

*Autor de Contacto: arnulfol_2007@hotmail.com

DOI: https://doi.org/10.21041/ra.v16i3.1021

Recibido: 14/02/2026 | Correcciones recibidas: 14/04/2026 | Aceptado: 10/07/2026 | Publicado: 01/09/2026

RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño completo para ZCRs (zapatas combinadas rectangulares), asumiendo que la superficie de contacto con el suelo está parcialmente comprimida. La formulación se lleva a cabo por integración para determinar los momentos, los cortantes por flexión y los cortantes por punzonamiento para todos los casos posibles para zapatas bajo flexión biaxial y uniaxial. Los estudios numéricos se presentan para determinar el diseño de este tipo de zapatas. El modelo propuesto presenta un ahorro significativo en los volúmenes de acero y concreto que el modelo actual, si la fuerza resultante se localiza fuera del núcleo central. Por lo tanto, el modelo propuesto se debe de utilizar, porque presenta mejor calidad en el control de los recursos utilizados.

Citar como: Luévanos Rojas, A., López Chavarría, S., Medina Elizondo, M., Martínez Aguilar, C. (2026), “Diseño completo para zapatas combinadas rectangulares asumiendo que el área de contacto con el suelo está parcialmente comprimida”, Revista ALCONPAT, 16 (3), pp. 422 – 474, DOI: https://doi.org/10.21041/ra.v16i3.1021

Palabras clave: diseño completo; zapatas combinadas rectangulares; momentos; cortantes por flexión; cortantes por punzonamiento.

_______________________________________________________________

1 Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón, Coahuila, México.

Contribución de cada autor

En este trabajo el autor Arnulfo Luévanos Rojas contribuyó en la idea original del artículo (100%), desarrollo matemático del nuevo modelo (100%) y coordinó el trabajo en general (100%). El autor Sandra López Chavarría contribuyó en la discusión de resultados (100%). El autor Manuel Medina Elizondo contribuyó en la redacción del trabajo (100%). El autor Carmela Martínez Aguilar contribuyó en la elaboración de las figuras (100%) y la aplicación del modelo propuesto (100%).

Licencia Creative Commons

Los derechos de autor (2026) son propiedad de los autores. Este trabajo es un artículo de acceso abierto publicado bajo los términos y condiciones de una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Discusiones y correcciones posteriores a la publicación

Cualquier discusión, incluyendo la réplica de los autores, se publicará en el segundo número del año 2027 siempre y cuando la información se reciba antes del cierre del primer número del año 2027.

Complete design for rectangular combined footings assuming that the contact area with the soil is partially compressed.

ABSTRACT

This paper presents the complete design for RCFs (rectangular combined footings), assuming that the contact area with the soil is partially compressed. The formulation is carried out by integration to determine the moments, flexural shearing and punching shearing for all possible cases for footings under biaxial and uniaxial flexion. Numerical studies are presented to determine the design of this type of foundation. The proposed model offers significant savings in concrete and steel volumes compared to the current model, if the resultant force is located outside the central nucleus. Therefore, the proposed model should be used, because it offers better quality in the control of the resources used.

Keywords: complete design; rectangular combined footings; moments; flexural shearing; punching shearing.

Dimensionamento completo de sapatas combinadas retangulares, considerando que a área de contato com o solo está parcialmente comprimida.

RESUMO

Este trabalho apresenta o dimensionamento completo de ZCRs (sapatas combinadas retangulares), considerando que a superfície de contato com o solo está parcialmente comprimida. A formulação é desenvolvida por meio de integração para determinar os momentos, os esforços cortantes por flexão e os esforços cortantes por punção para todos os casos possíveis de sapatas submetidas à flexão biaxial e uniaxial. São apresentados estudos numéricos para determinar o dimensionamento desse tipo de sapata. O modelo proposto apresenta uma economia significativa nos volumes de aço e concreto em comparação com o modelo atual, quando a força resultante está localizada fora do núcleo central. Portanto, recomenda-se a utilização do modelo proposto, uma vez que proporciona melhor controle e otimização dos recursos empregados.

Palavras-chave: dimensionamento completo; sapatas combinadas retangulares; momentos; esforços cortantes por flexão; esforços cortantes por punção.

Información Legal

Revista ALCONPAT es una publicación cuatrimestral de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, Internacional, A. C., Km. 6, antigua carretera a Progreso, Mérida, Yucatán, C.P. 97310, Tel. +52 1 983 419 8241, alconpat.int@gmail.com, Página Web: www.alconpat.org

Reserva de derechos al uso exclusivo No.04-2013-011717330300-203, eISSN 2007-6835, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Editor responsable: Dr. Pedro Castro Borges. Responsable de la última actualización de este número, Unidad de Informática ALCONPAT, Ing. Elizabeth Sabido Maldonado.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor.

La reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación se realiza en apego al código COPE y a la licencia CC BY 4.0 de la Revista ALCONPAT.

INTRODUCCIÓN

Las dimensiones de las zapatas también dependen del tamaño y tipo de estructura que se construirá. La colocación de cimientos es crucial para proporcionar el soporte adecuado para los cimientos y, en última instancia, para la estructura.

Los cimientos poco profundos deben cumplir con ciertos requisitos de diseño:

Seguridad frente a la capacidad portante, es decir, superación de la resistencia al corte del suelo subyacente; Control de los asentamientos excesivos que pueden dañar la estructura suprayacente o afectar la funcionalidad.

La capacidad de carga portante del suelo ha sido estudiada para cimentaciones poco profundas bajo flexión biaxial, que considera una distribución lineal de la presión del suelo y superficie de contacto está parcialmente comprimida (Peck et al., 1974; Teng, 1979; Highter y Anders, 1985; Vitone y Valsangkar, 1986; Irles-Más e Irles-Más, 1992; Algin, 2000, 2001, 2007; Young y Budynas, 2002; Özmen, 2011; Rodriguez-Gutierrez y Aristizabal-Ochoa, 2004, 2013a, b; Lee et al., 2015; Kaur y Kumar, 2016; Bezmalinovic Colleoni, 2016; Dagdeviren, 2016; Aydogdu, 2016; Girgin, 2017; Al-Gahtani y Adekunle, 2019; Galvis y Smith-Pardo, 2020; Rawat et al., 2020; Lezgy-Nazargah et al., 2022; Gör, 2022).

Las aportaciones más importantes para determinar el área mínima y sus dimensiones sobre zapatas que toman en cuenta la superficie de contacto con el suelo están parcialmente comprimidas: para zapatas aisladas rectangulares (Vela-Moreno et al., 2022) y circulares (Soto-García et al., 2022; Luévanos-Soto et al., 2024a), y para ZCRs (Montes-Páramo et al., 2023), en forma de T (Luévanos-Rojas et al., 2025), y de esquina (Luévanos-Rojas, 2025a, b).

Las investigaciones más recientes sobre diseños completos para zapatas que toman en cuenta el área de contacto con el suelo están parcialmente comprimidas son: para zapatas aisladas rectangulares (Luévanos-Rojas, 2023) y circulares (Kim-Sánchez et al., 2022; Luévanos-Soto et al., 2024b).

Los estudios sobre el diseño de ZCRs bajo flexión uniaxial y biaxial que consideran una distribución lineal de la presión del suelo han sido estudiados por varios investigadores (Konapure y Vivek, 2013; Vivek et al., 2014; Luévanos-Rojas, 2014; Luévanos-Rojas, 2016a, b; Luévanos-Rojas et al., 2017, 2020; Ravi Kumar Reddy et al., 2018; Velázquez-Santillán et al., 2018). Todos estos trabajos toman en cuenta el área de contacto con el suelo está totalmente comprimida.

De acuerdo con la revisión de la literatura, las aportaciones más cercanas al tema que se aborda en este trabajo son: para zapatas aisladas rectangulares por Luévanos-Rojas (2023) y circulares (Kim-Sánchez et al., 2022; Luévanos-Soto et al., 2024b). Por lo tanto, no hay relación con el tema de diseño completo para ZCRs bajo flexión uniaxial y biaxial considerando el área de contacto con el suelo está parcialmente comprimida.

Este documento muestra el diseño completo de ZCRs para determinar el espesor y las áreas de acero transversal y longitudinal, asumiendo que el área de contacto con el suelo está parcialmente comprimida, tomando en cuenta que los lados y el área mínima son conocidas por Montes-Páramo et al. (2023). Ejemplos numéricos para flexión biaxial se muestran para los cuatro tipos de restricciones en la dirección del eje Y (sin restricciones, limitado en la columna 1, limitado en la columna 2, limitado en las dos columnas) para L = 6.00 y 7.00 m. Ejemplos numéricos para flexión uniaxial se muestran para los dos casos: 1) Cuando las cargas se ubican sobre el eje Y (Caso Y). 2) Cuando las cargas se ubican sobre el eje X (Caso X). También se realiza una comparación entre el modelo actual y el modelo propuesto en este artículo para observar las diferencias. Este modelo será de gran ayuda para los constructores de edificaciones, ya que presenta mejor control de calidad en los recursos utilizados (mano de obra, materiales, equipo menor, etc.), porque se ajusta a las condiciones reales del suelo. Por lo tanto, mayores ahorros en este tipo de elementos estructurales.

FORMULACION DEL MODELO PROPUESTO

La Figura 1 muestra una ZCR rígida bajo una carga axial, un momento sobre el eje X, y un momento sobre el eje Y en cada columna.

Figura 1. ZCR sometida a flexión biaxial.

Fuente: Elaboración propia.

Las ZCRs rígidas se deforman en forma plana, es decir, el diagrama de distribución de la presión del suelo se asume lineal bajo la zapata.

Las ecuaciones generales para flexión de ZCRs debido a las cargas factorizadas son (Montes-Páramo et al. 2023):

Flexión biaxial:

La presión en la dirección principal (eje Y) es:

| σux, y=RuLxLy+12MuxTyLxLy3+12MuyTxLx3Ly | (1) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu1 sobre los ejes X1 y Y1 es:

| σuP1x1, y1=Pu1Lxw1+12Mux1y1Lxw13+12Muy1x1Lx3w1 | (2) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu2 sobre los ejes X2 y Y2 es:

| σuP2x2, y2=Pu2Lxw2+12Mux2y2Lxw23+12Muy2x2Lx3w2 | (3) |
| --- | --- |

Flexión uniaxial (Ru se encuentra en el eje Y):

La presión para cada caso se obtiene sustituyendo Muy1, Muy2 y MuyT = 0 en las ecuaciones (1)-(3).

Flexión uniaxial (Ru se encuentra en el eje X):

La presión para cada caso se obtiene sustituyendo Mux1, Mux2 y MuxT = 0 en las ecuaciones (1)-(3).

donde: σu, σuP1 y σuP2 son las presiones ultimas que genera el suelo en cualquier punto sobre la zapata, Ru (fuerza resultante última) = Pu1 + Pu2, Pu1 y Pu2 son las cargas axiales ultimas aplicadas sobre la zapata debido a las columnas 1 y 2, (x, y), (x1, y1), (x2, y2) son las coordenadas donde se ubica la presión última generado por el suelo que corresponden a los ejes de análisis, Lx y Ly son los lados de la zapata, MuxT (momento resultante último sobre el eje X) = Mux1 + Mux2 + Pu1 (Ly/2 – Ly1) – Pu2 (Ly/2 – Ly2), Mux1 y Mux2 son los momentos sobre los ejes X1 y X2, MuyT (momento resultante último sobre el eje Y) = Muy1 + Muy2, Muy1 y Muy2 son los momentos sobre los ejes Y1 e Y2, w1 (ancho de análisis de la columna 1) = c1y + d y w2 (ancho de análisis de la columna 2) = c2y + d.

Las ecuaciones (1)-(3) o ecuaciones de la flexión biaxial y uniaxial se pueden aplicar cuando la fuerza resultante última Ru se encuentra dentro del núcleo central (superficie en contacto con el suelo está completamente comprimida), y cuando la fuerza resultante última Ru se encuentra fuera del núcleo central (superficie en contacto con el suelo está parcialmente comprimida) no son válidas estas ecuaciones.

Cuando la fuerza resultante última Ru se encuentra fuera del núcleo central, las ecuaciones generales de la presión generada por el suelo debajo de la zapata sometida a flexión uniaxial y biaxial son:

Flexión biaxial (Montes-Páramo et al. 2023):

La presión en la dirección principal (eje Y) es:

| σzux, y=σumaxLy32x-Lx+Lx32y-Ly+2Lx3Ly32Lx3Ly3 | (4) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu1 sobre los ejes X1 y Y1 (cambiando coordenadas al centro de la columna 1) es:

| σzuP1x1, y1=σumaxLy32x1-Lx+2Lx3y1-Ly1+2Lx3Ly32Lx3Ly3 | (5) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu2 sobre los ejes X2 y Y2 (cambiando coordenadas al centro de la columna 2) es:

| σzuP2x2, y2=σumaxLy32x2-Lx+2Lx3y2-L-Ly1+2Lx3Ly32Lx3Ly3 | (6) |
| --- | --- |

Flexión uniaxial (Ru se encuentra en el eje Y) (Montes-Páramo et al. 2023):

La presión en la dirección principal (eje Y) es:

| σzux, y=σumax2Ly3-Ly+2y2Ly3 | (7) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu1 sobre los ejes X1 y Y1 (cambiando coordenadas al centro de la columna 1) es:

| σzuP1x1, y1=σumaxLy3-Ly1+y1Ly3 | (8) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu2 sobre los ejes X2 y Y2 (cambiando coordenadas al centro de la columna 2) es:

| σzuP2x2, y2=σumaxLy3-L-Ly1+y2Ly3 | (9) |
| --- | --- |

Flexión uniaxial (Ru se encuentra en el eje X) (Montes-Páramo et al. 2023):

La presión en la dirección principal (eje Y) es:

| σzux, y=σumax2Lx3-Lx+2x2Lx3 | (10) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu1 sobre los ejes X1 y Y1 (cambiando coordenadas al centro de la columna 1) es:

| σzuP1x1, y1=σumax2Lx3-Lx+2x12Lx3 | (11) |
| --- | --- |

La presión en la dirección transversal a la dirección principal (eje X), para Pu2 sobre los ejes X2 y Y2 (cambiando coordenadas al centro de la columna 2) es:

| σzuP2x2, y2=σumax2Lx3-Lx+2x22Lx3 | (12) |
| --- | --- |

donde: σumax es la presión máxima última que debe soportar el suelo debido a las cargas axiales últimas y los momentos últimos que se actúan sobre la zapata.

Las secciones críticas para los momentos se localizan en las caras de las columnas y en el intervalo entre las dos columnas, los cortantes por flexión se localizan a una distancia dp (profundidad efectiva de la zapata) a partir de las caras de las columnas, y para los cortantes por punzonamiento se localizan en un perímetro formado a partir de una distancia dp/2 a partir de las caras de las columnas (ACI 318S-19).

2.1. ZCR bajo flexión biaxial.

La Figura 2 presenta los 5 casos posibles para determinar la superficie mínima de una ZCR bajo carga axial y dos momentos ortogonales en cada columna.

El caso I asume que toda la superficie inferior de la zapata está totalmente comprimida. La presión que genera el suelo sobre la zapata se determina por las ecuaciones (1)-(3).

Los casos II, III, IV y V asumen que toda la superficie inferior de la zapata está parcialmente comprimida, es decir, parte de la superficie de contacto no tiene presión. La presión que genera el suelo sobre la zapata se determina por las ecuaciones (4)-(6).

2.1.1. Momentos y cortantes por flexión.

Los momentos últimos Mua, Mub, Muc, Mud, Mue, Muf y Mug aparecen en los ejes a-a, b-b, c-c, d-d, e-e, f-f y g-g, y para los cortantes por flexión últimos Vuh, Vui, Vuj, Vuk, Vul y Vum aparecen en los ejes h-h, i-i, j-j, k-k, l-l y m-m.

La Figura 3 presenta las secciones críticas de los momentos últimos y cortantes por flexión últimos sobre el eje X para los 5 casos.

Caso I sobre los ejes X e Y.

La Figura 3(a) presenta las secciones críticas para el caso I, y las ecuaciones generales sobre los ejes X e Y son:

| Vux=-y1Ly2-Lx2Lx2σudxdy | (13) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 + L + c1y/2 + d – Ly/2 en la ecuación (13) se obtiene Vuh.

Sumando Pu1 y sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 + L – c1y/2 – d – Ly/2 en la ecuación (13) se obtiene Vui.

Sumando Pu1 y sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 + c2y/2 + d – Ly/2 en la ecuación (13) se obtiene Vuj.

Sumando Ru y sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 – c2y/2 – d – Ly/2 en la ecuación (13) se obtiene Vuk.

| Mux=-y1Ly2-Lx2Lx2σuy-y1dxdy | (14) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 + L + c1y/2 – Ly/2 en la ecuación (14) se obtiene Mua.

Sumando Pu1c1y/2 + Mux1 y sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 + L – c1y/2 – Ly/2 en la ecuación (14) se obtiene Mub.

Sumando Pu1(L – c2y/2) + Mux1 y sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 + c2y/2 – Ly/2 en la ecuación (14) se obtiene Mud.

Sumando Pu1(L + c2y/2) + Pu2c2y/2 + Mux1 + Mux2 y sustituyendo la ecuación (1) y y1 = Ly2 – c2y/2 – Ly/2 en la ecuación (14) se obtiene Mue.

Sumando Pu1(Ly/2 – Ly1 – y1) + Mux1 y sustituyendo la ecuación (1) en la ecuación (14) y se desarrolla la integral, y posteriormente se deriva con respecto a y1 y esta ecuación se hace igual a cero para obtener el punto donde el momento es máximo, y se sustituye este punto en la misma ecuación para obtener Muc o momento último máximo.

| (a) Caso I | (b) Caso II |
| --- | --- |
| (c) Caso III | (d) Caso IV |
| (e) Caso V |  |

Figura 2. 5 casos posibles para una ZCR sometida a flexión biaxial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Montes-Páramo et al. (2023).

Las ecuaciones generales para los cortantes por flexión últimos y los momentos últimos sobre el eje Y son:

| Vul=-x1Lx2-w12w12σuP1dydx | (15) |
| --- | --- |

| Momentos | Cortantes por flexión | Momentos | Cortantes por flexión |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) Caso I |  | (b) Caso II |  |
| Momentos | Cortantes por flexión | Momentos | Cortantes por flexión |
| (c) Caso III |  | (d) Caso IV |  |
| Momentos |  | Cortantes por flexión |  |
| (e) Caso V |  |  |  |

Figura 3. Casos I, II, III, IV y V sobre el eje X.

Fuente: Elaboración propia.

Sustituyendo la ecuación (2) y x1 = c1x/2 + d en la ecuación (15) se determina Vul.

| Vum=-x2Lx2-w22w22σuP2dydx | (16) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (3) y x2 = c2x/2 + d en la ecuación (16) se determina Vum.

| Muf=-x1Lx2-w12w12σuP1x-x1dydx | (17) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (2) y x1 = c1x/2 en la ecuación (17) se determina Muf.

| Mug=-x2Lx2-w22w22σuP2x-x2dydx | (18) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (3) y x2 = c2x/2 en la ecuación (18) se obtiene Mug.

Caso II sobre el eje X.

La Figura 3(b) presenta las secciones críticas para el caso II, y las ecuaciones generales sobre el eje X son:

Para Ly/2 ≥ y1≥ − Ly/2

Cuando y1 ≥ Ly/2 – Ly5 + c1y/2 + d

| Vux=-y1Ly2-Lx2Lx2σzudxdy | (19) |
| --- | --- |

Cuando y1 ≤ Ly/2 – Ly5 + c1y/2 + d

| Vux=-Ly2-Ly5Ly2-Lx2Lx2σzdxdy-y1Ly2-Ly5Lx2+Lx3Ly-2y2Ly3-Lx3Lx2σzudxdy | (20) |
| --- | --- |

donde: Ly5 = Ly3(Lx3 – Lx)/ Lx3.

Sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L + c1y/2 + d – Ly/2 en la ecuación (19) o la ecuación (20) según sea el caso se obtiene Vuh.

Sumando Pu1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L – c1y/2 – d – Ly/2 en la ecuación (19) o la ecuación (20) según sea el caso se obtiene Vui.

Sumando Pu1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + c2y/2 + d – Ly/2 en la ecuación (19) o la ecuación (20) según sea el caso se obtiene Vuj.

Sumando Ru y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 – c2y/2 – d – Ly/2 en la ecuación (19) o la ecuación (20) según sea el caso se obtiene Vuk.

Cuando y1 ≥ Ly/2 – Ly5 + c1y/2

| Mux=-y1Ly2-Lx2Lx2σzuy-y1dxdy | (21) |
| --- | --- |

Cuando y1 ≤ Ly/2 – Ly5 + c1y/2

| Mux=-Ly2-Ly5Ly2-Lx2Lx2σzuy-y1dxdy-y1Ly2-Ly5Lx2+Lx3Ly-2y2Ly3-Lx3Lx2σzuy-y1dxdy | (22) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L + c1y/2 – Ly/2 en la ecuación (21) o la ecuación (22) según sea el caso se obtiene Mua.

Sumando Pu1c1y/2 + Mux1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L – c1y/2 – Ly/2 en la ecuación (21) o la ecuación (22) según sea el caso se obtiene Mub.

Sumando Pu1(L – c2y/2) + Mux1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + c2y/2 – Ly/2 en la ecuación (21) o la ecuación (22) según sea el caso se obtiene Mud.

Sumando Pu1(L + c2y/2) + Pu2c2y/2 + Mux1 + Mux2 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 – c2y/2 – Ly/2 en la ecuación (21) o la ecuación (22) según sea el caso se obtiene Mue.

Sumando Pu1(Ly/2 – Ly1 – y1) + Mux1 y sustituyendo la ecuación (4) en la ecuación (21) o la ecuación (22) según sea el caso y se desarrolla la integral, y posteriormente se deriva con respecto a y1 y esta ecuación se hace igual a cero para obtener el punto donde el momento es máximo, y se sustituye este punto en la misma ecuación para obtener Muc o momento último máximo.

Caso III sobre el eje X

La Figura 3(c) presenta las secciones críticas para el caso III, y las ecuaciones generales sobre el eje X son:

El caso III es el mismo que el caso II, pero Ly/2 ≥ y1≥ Ly/2 − Ly3.

Caso IV sobre el eje X

La Figura 3(d) presenta las secciones críticas para el caso IV, y las ecuaciones generales sobre el eje X son:

Para Ly/2 ≥ y1≥ − Ly/2

| Vux=-y1Ly2Lx2+Lx3Ly-2y2Ly3-Lx3Lx2σzudxdy | (23) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L + c1y/2 + d – Ly/2 en la ecuación (23) se obtiene Vuh.

Sumando Pu1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L – c1y/2 – d – Ly/2 en la ecuación (23) se obtiene Vui.

Sumando Pu1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + c2y/2 + d – Ly/2 en la ecuación (23) se obtiene Vuj.

Sumando Ru y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 – c2y/2 – d – Ly/2 en la ecuación (23) se obtiene Vuk.

| Mux=-y1Ly2Lx2+Lx3Ly-2y2Ly3-Lx3Lx2σzuy-y1dxdy | (24) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L + c1y/2 – Ly/2 en la ecuación (24) se obtiene Mua.

Sumando Pu1c1y/2 + Mux1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + L – c1y/2 – Ly/2 en la ecuación (24) se obtiene Mub.

Sumando Pu1(L – c2y/2) + Mux1 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 + c2y/2 – Ly/2 en la ecuación (24) se obtiene Mud.

Sumando Pu1(L + c2y/2) + Pu2c2y/2 + Mux1 + Mux2 y sustituyendo la ecuación (4) y y1 = Ly2 – c2y/2 – Ly/2 en la ecuación (24) se obtiene Mue.

Sumando Pu1(Ly/2 – Ly1 – y1) + Mux1 y sustituyendo la ecuación (4) en la ecuación (24) y se desarrolla la integral, y posteriormente se deriva con respecto a y1 y esta ecuación se hace igual a cero para obtener el punto donde el momento es máximo, y se sustituye este punto en la misma ecuación para obtener Muc o momento último máximo.

Caso V sobre el eje X.

La Figura 3(e) presenta las secciones críticas para el caso V, y las ecuaciones generales sobre el eje X son:

El caso V es el mismo que el caso IV, pero Ly/2 ≥ y1≥ Ly/2 − Ly3.

Casos II, III, VI y V sobre el eje Y.

La Figura 4 presenta las secciones críticas para momentos y cortantes por flexión para los casos II, III, IV y V sobre el eje Y.

Fuerzas cortantes y momentos sobre el eje Y para P1.

Caso A. Cuando Lx4, Lx5 ≥ Lx/2 – x1

donde: Lx4 = Lx3(2Ly3 – 2Ly1 + w1)/2Ly3 y Lx5 = Lx3(2Ly3 – 2Ly1 – w1)/2Ly3.

| Vul=--w12w12x1Lx2σzuP1dxdy | (25) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (5) y x1 = c1x/2 + d en la ecuación (25) se obtiene Vul.

| Muf=--w12w12x1Lx2σzuP1x-x1dxdy | (26) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (5) y x1 = c1x/2 en la ecuación (26) se obtiene Muf.

Caso B. Cuando Lx4 ≥ Lx/2 – x1 ≥ Lx5

| Vul=-Ly6w12x1Lx2σzuP1dxdy--w12Ly6x2Lx2σzuP1dxdy | (27) |
| --- | --- |

donde: Ly6 = Ly1 + Ly3(Lx – 2Lx3 – 2x1)/2Lx3 y x2 = Lx/2 + Lx3(Ly1 – Ly3 – y)/Ly3.

Sustituyendo la ecuación (5) y x1 = c1x/2 + d en la ecuación (27) se obtiene Vul.

| Muf=-Ly6w12x1Lx2σzuP1x-x1dxdy--w12Ly6x2Lx2σzuP1x-x1dxdy | (28) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (5) y x1 = c1x/2 en la ecuación (28) se obtiene Muf.

| (a) Momentos | (b) Cortantes por flexión |
| --- | --- |

Figura 4. Casos II, III, IV y V sobre el eje Y.

Fuente: Elaboración propia.

Caso C.

Cuando Lx/2 – x1 ≥ Lx4 y Lx5

| Vul=--w12w12x2Lx2σzuP1dxdy | (29) |
| --- | --- |

donde: x2 = Lx/2 + Lx3(Ly1 – Ly3 – y)/Ly3.

Sustituyendo la ecuación (5) en la ecuación (29) se determina Vul.

| Muf=--w12w12x2Lx2σzuP1x-x1dxdy | (30) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (5) y x1 = c1x/2 en la ecuación (30) se obtiene Muf.

Fuerza cortante y momento sobre el eje Y para P2.

Caso A.

Cuando Lx4, Lx5 ≥ Lx/2 – x1

donde: Lx4 = Lx3(2Ly3 – 2Ly1 + w2)/2Ly3 y Lx5 = Lx3(2Ly3 – 2Ly1 – w2)/2Ly3.

| Vum=--w22w22x1Lx2σzuP2dxdy | (31) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (6) y x1 = c2x/2 + d en la ecuación (31) se determina Vum.

| Mug=--w22w22x1Lx2σzuP2x-x1dxdy | (32) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (6) y x1 = c2x/2 en la ecuación (32) se obtiene Mug.

Caso B. Cuando Lx4 ≥ Lx/2 – x1 ≥ Lx5

| Vum=-Ly6w22x1Lx2σzuP2dxdy--w22Ly6x2Lx2σzuP2dxdy | (33) |
| --- | --- |

donde: Ly6 = Ly1 + Ly3(Lx – 2Lx3 – 2x1)/2Lx3 y x2 = Lx/2 + Lx3(Ly1 – Ly3 – y)/Ly3.

Sustituyendo la ecuación (6) y x1 = c2x/2 + d en la ecuación (33) se obtiene Vum.

| Mug=-Ly6w22x1Lx2σzuP2x-x1dxdy--w22Ly6x2Lx2σzuP2x-x1dxdy | (34) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (6) y x1 = c2x/2 en la ecuación (34) se obtiene Mug.

Caso C.

Cuando Lx/2 – x1 ≥ Lx4 y Lx5

| Vum=--w12w22x2Lx2σzuP2dxdy | (35) |
| --- | --- |

donde: x2 = Lx/2 + Lx3(Ly1 – Ly3 – y)/Ly3.

Sustituyendo la ecuación (6) en la ecuación (35) se determina Vum.

| Mug=--w22w22x2Lx2σzuP2x-x1dxdy | (36) |
| --- | --- |

Sustituyendo la ecuación (6) y x1 = c2x/2 en la ecuación (36) se obtiene Mug.

2.1.2. Cortantes por punzonamiento

Los cortantes por punzonamiento Vup1 y Vup2 se presentan en el perímetro formado por los puntos 1, 2, 3 y 4 para la columna 1, y por los puntos 5, 6, 7 y 8 para la columna 2.

La Figura 5 muestra las secciones críticas para cortantes por punzonamiento para todos los casos.

Caso I

| Vup1=Pu1-Ly2-Ly1-c1y2-d2Ly2-Ly1+c1y2+d2-c1x2-d2c1x2+d2σudxdy | (37) |
| --- | --- |
| Vup2=Pu2-Ly2-Ly1-L-c2y2-d2Ly2-Ly1-L+c2y2+d2-c2x2-d2c2x2+d2σudxdy | (38) |

Sustituyendo la ecuación (1) en las ecuaciones (37) y (38) se obtienen Vup1 y Vup2.

Caso IIA

| Vup1=Pu1-Ly2-Ly1-c1y2-d2Ly2-Ly1+c1y2+d2-c1x2-d2c1x2+d2σzudxdy | (39) |
| --- | --- |
| Vup2=Pu2-Ly2-Ly1-L-c2y2-d2Ly2-Ly1-L+c2y2+d2-c2x2-d2c2x2+d2σzudxdy | (40) |

Sustituyendo la ecuación (4) en las ecuaciones (39) y (40) se obtienen Vup1 y Vup2.

Caso IIB

Para Vup1 es la ecuación (39) y para Vup2 = Pu2.

| (a) Caso I | (b) Caso IIA | (c) Caso IIB | (d) Caso IIC |
| --- | --- | --- | --- |
| (f) Caso IIIA | (g) Caso IIIB | (h) Caso IVA | (i) Caso IVB |
| (j) Caso VA | (k) Caso VB | (l) Caso VIA | (m) Caso VIB |

Figura 5. Cortante por punzonamiento para flexión biaxial.

Fuente: Elaboración propia.

Caso IIC

Para Vup1 = Pu1 y para Vup2 = Pu2.

Caso IIIA

Para Vup1 es la ecuación (39).

| Vup2=Pu2--c2x2-d2c2x2+d2Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1-L+c2y2+d2σuzdydx--c2x2-d2xp1Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1-L+yp1σuzdydx-xp1c2x2+d2Ly2-Ly1-L-c2y2-d2Ly2-Ly1-L+yp1σuzdydx | (41) |
| --- | --- |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3 + Lx3(2Ly – 2Ly2 + c2y + d)/2Ly3 y yp1 = Ly – Ly2 – Ly3 + Ly3(Lx + c2x + d)/2Lx3.

Caso IIIB

| Vup1=Pu1--c1x2-d2c1x2+d2Ly2-Ly1+yp1Ly2-Ly1+c1y2+d2σuzdydx--c1x2-d2xp1Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1+yp1σuzdydx-xp1c1x2+d2Ly2-Ly1-c1y2-d2Ly2-Ly1+yp1σuzdydx | (42) |
| --- | --- |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3 + Lx3(2Ly1 + c1y + d)/2Ly3 y yp1 = Ly1 – Ly3 + Ly3(Lx + c1x + d)/2Lx3.

Para Vup2 = Pu2.

Caso IVA

Para Vup1 es la ecuación (39).

| Vup2=Pu2--c2x2-d2c2x2+d2Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1-L+c2y2+d2σuzdydx | (43) |
| --- | --- |

Caso IVB

| Vup1=Pu1--c1x2-d2c1x2+d2Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1+c1y2+d2σuzdydx | (44) |
| --- | --- |

Para Vup2 = Pu2.

Caso VA

Para Vup1 es la ecuación (39).

| Vup2=Pu2-xp1c2x2+d2Ly2-Ly1-L-c2y2-d2Ly2-Ly1-L+c2y2+d2σzdydx--c2x2-d2xp1Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1-L+c2y2+d2σzdydx | (45) |
| --- | --- |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3 + Lx3(2Ly1 + 2L + c2y + d)/2Ly3.

Caso VB

| Vup1=Pu1-xp1c1x2+d2Ly2-Ly1-c1y2-d2Ly2-Ly1+c1y2+d2σzdydx--c1x2-d2xp1Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1+c1y2+d2σzdydx | (46) |
| --- | --- |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3 + Lx3(2Ly1 + c1y + d)/2Ly3.

Para Vup2 = Pu2.

Caso VIA

Para Vup1 es la ecuación (39).

| Vup2=Pu2-xp1c2x2+d2Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1-L+c2y2+d2σzdydx | (47) |
| --- | --- |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3 + Lx3(2Ly1 + 2L ‒ c2y ‒ d)/2Ly3.

Caso VIB

| Vup1=Pu1-xp1c1x2+d2Ly2-Ly32x-Lx2Lx3-Ly3Ly2-Ly1+c1y2+d2σzdydx | (48) |
| --- | --- |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3 + Lx3(2Ly1 ‒ c1y ‒ d)/2Ly3.

Para Vup2 = Pu2.

2.2. ZCR bajo flexión uniaxial

La Figura 6 presenta los cuatro casos posibles para determinar la superficie mínima de una ZCR bajo flexión uniaxial. Dos casos cuando R se localiza sobre el eje Y: Caso Y-I) cuando R se localiza en el interior del núcleo central; Caso Y-II) cuando R se localiza en el exterior del núcleo central. Dos casos cuando R se localiza sobre el eje X: X-I) cuando R se localiza en el interior del núcleo central; X-II) cuando R se localiza en el exterior del núcleo central.

| (a) Caso Y-I | (b) Caso Y-II | (c) Caso X-I | (d) Caso X-II |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 6. Cuatro casos posibles para una ZCR sometida a flexión uniaxial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Montes-Paramo et al. (2023).

Los casos Y-I y X-I asumen que toda el área inferior de la zapata está totalmente comprimida. La presión que genera el suelo sobre la zapata se determina por las ecuaciones (1)-(3). Pero, sustituyendo Muy1, Muy2 y MuyT = 0 para el caso Y-I, y Mux1, Mux2 y MuxT = 0 para el caso X-I.

Los casos Y-II y X-II asumen que toda el área inferior de la zapata está parcialmente comprimida, es decir, parte del área de contacto no tiene presión. La presión que genera el suelo sobre la zapata se determina por las ecuaciones (7)-(9) para el caso Y-II, y por las ecuaciones (10)-(12) para el caso X-II.

2.2.1. Momentos y cortantes por flexión

Los momentos últimos Mua, Mub, Muc, Mud, Mue, Muf y Mug aparecen en los ejes a-a, b-b, c-c, d-d, e-e, f-f y g-g, y para los cortantes por flexión últimos Vuh, Vui, Vuj, Vuk, Vul y Vum aparecen en los ejes h-h, i-i, j-j, k-k, l-l y m-m.

La Figura 7 presenta las secciones críticas de los momentos últimos y cortantes por flexión últimos para los 4 casos.

Caso Y-I

La Figura 7(a) representa las secciones críticas para momentos y cortantes por flexión para el caso Y-I, y las ecuaciones generales sobre el eje X son las ecuaciones (13) y (14) y sobre el eje Y son las ecuaciones (15)-(18), pero sustituyendo MuyT = 0.

Caso Y-II

La Figura 7(b) representa las secciones críticas para momentos y cortantes por flexión para el caso Y-II, y las ecuaciones generales sobre el eje X son las ecuaciones (19) y (21), pero sustituyendo la ecuación (7) en lugar de la ecuación (4), y las ecuaciones generales sobre el eje Y son las ecuaciones (25) y (26) para Pu1 y sustituyendo la ecuación (8) en lugar de la ecuación (5) y las ecuaciones (31) y (32) para Pu2 y sustituyendo la ecuación (9) en lugar de la ecuación (6).

Caso X-I

La Figura 7(c) representa las secciones críticas para momentos y cortantes por flexión para el caso X-I, y Las ecuaciones sobre el eje X son las ecuaciones (13) y (14), y sobre el eje Y son las ecuaciones (15)-(18), pero sustituyendo MuxT = 0.

Caso X-II

La Figura 7(d) representa las secciones críticas para momentos y cortantes por flexión para el caso X-II, y las ecuaciones generales sobre el eje X son las ecuaciones (19) y (21), pero sustituyendo la ecuación (10) en lugar de la ecuación (4), y las ecuaciones generales sobre el eje sobre el eje Y son las ecuaciones (25) y (26) para Pu1 y sustituyendo la ecuación (11) en lugar de la ecuación (5) y las ecuaciones (31) y (32) para Pu2 y sustituyendo la ecuación (12) en lugar de la ecuación (6).

| Momentos | Cortantes por flexión | Momentos | Cortantes por flexión |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) Caso Y-I |  | (b) Caso Y-II |  |
| Momentos | Cortantes por flexión | Momentos | Cortantes por flexión |
| (c) Caso X-I |  | (d) Caso X-II |  |

Figura 7. Casos Y-I, Y-II, X-I y X-II.

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2. Cortantes por punzonamiento

Los cortantes por punzonamiento VPu1 y VPu2 se presentan en el perímetro formado por los puntos 1, 2, 3 y 4 para la columna 1, y por los puntos 5, 6, 7 y 8 para la columna 2.

La Figura 8 representa las secciones críticas para cortantes por punzonamiento para todos los casos.

Caso Y-I

Las ecuaciones generales para los cortantes por punzonamiento últimos son las ecuaciones (37) y (38), pero sustituyendo MuyT = 0.

Caso Y-IIA

Para Vup1 es la ecuación (39), pero sustituyendo la ecuación (7) en lugar de la ecuación (4).

| Vup2=Pu2-Ly2-Ly1-L+yp1Ly2-Ly1-L+c2y2+d2-c2x2-d2c2x2+d2σzudxdy | (49) |
| --- | --- |

donde: yp1 = Ly – Ly2 – Ly3.

Sustituyendo la ecuación (7) en la ecuación (49) se obtienen Vup2.

| (a) Caso Y-I | (b) Caso Y-IIA | (c) Caso YII-B | (d) Caso X-I | (e) Caso X-II |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 8. Cortante por punzonamiento para flexión uniaxial.

Fuente: Elaboración propia.

Caso Y-IIB

| Vup1=Pu1-Ly2-Ly1+yp1Ly2-Ly1+c1y2+d2-c1x2-d2c1x2+d2σzux, ydxdy | (50) |
| --- | --- |

donde: yp1 = Ly1 – Ly3.

Sustituyendo la ecuación (7) en la ecuación (50) se obtienen Vup1.

Para Vup2 = Pu2.

Caso X-I

Las ecuaciones generales para los cortantes por punzonamiento factorizados son las ecuaciones (37) y (38), pero sustituyendo MuxT = 0.

Caso X-II

| Vup1=Pu1-xp1c1x2+d2Ly2-Ly1-c1y2-d2Ly2-Ly1+c1y2+d2σzudydx | (51) |
| --- | --- |
| Vup2=Pu2-xp1c2x2+d2Ly2-Ly1-L-c2y2-d2Ly2-Ly1-L+c2y2+d2σzudydx | (52) |

donde: xp1 = Lx/2 – Lx3.

Sustituyendo la ecuación (10) en las ecuaciones (51) y (52) se determinan Vup1 y Vup2.

APLICACION NUMERICA DEL MODELO PROPUESTO

En esta sección se muestra la aplicación del modelo propuesto para justificar las ventajas del modelo propuesto contra el modelo actual. Los datos de los ejemplos bajo flexión biaxial son: las dimensiones de las columnas son de 40x40 cm, L = 6.00 y 7.00 m y σmax = 200 kN/m2, y la zapata está sometida a P1 = 500 kN (PD1 = 300 kN y PL1 = 200 kN), Mx1 = 1000 kN-m (MxD1 = 600 kN-m y MxL1 = 400 kN-m), My1 = 250 kN-m (MyD1 = 150 kN-m y MyL1 = 100 kN-m), P2 = 1000 kN (PD2 = 600 kN y PL2 = 400 kN), Mx2 = 2000 kN-m (MxD2 = 1200 kN-m y MxL2 = 800 kN-m), My2 = 500 kN-m (MyD2 = 300 kN-m y MyL2 = 200 kN-m), para los cuatro tipos de restricciones en la dirección del eje Y (sin restricciones, limitado en la columna 1, limitado en la columna 2, limitado en las dos columnas) (ver Figura 9). El área mínima y los lados de la ZCR para los cuatro tipos de restricciones; estos coinciden en dos tipos (sin restricciones y limitado en la columna 2) y los otros dos tipos (limitado en la columna 1, y limitado en las dos columnas); esto se muestra en el documento propuesto por Montes-Paramo et al., (2023). Ahora bien, según el código (ACI 318S-19), las cargas y momentos últimos se obtienen como sigue: U = 1.2D + 1.6L (U es la carga última o momento último, D es la carga muerta o momento de carga muerta, L es la carga viva o momento de carga viva). Las cargas últimas y momentos últimos serán: Pu1 = 680 kN, Mux1 = 1360 kN-m, Muy1 = 340 kN-m, Pu2 = 1360 kN, Mux2 = 2720 kN-m, Muy2 = 680 kN-m, σumax = 272 kN/m2, la presión máxima última se obtiene a partir de las dimensiones conocidas y usando las cargas últimas y momentos últimos por las ecuaciones (12) a (14) de Montes-Páramo et al., (2023).

| (a) Sin restricciones | (b) Limitado en la columna 1 |
| --- | --- |
| (c) Limitado en la columna 2 | (d) Limitado en las dos columnas |

Figura 9. Cuatro tipos de restricciones en la dirección del eje Y.

Fuente: Elaboración propia.

Para todos los ejemplos se usan f’c (resistencia del concreto a los 28 días) = 21 MPa, fy (resistencia del acero en el punto de fluencia) = 420 MPa y r (recubrimiento del concreto) = 8 cm.

La Tabla 1 muestra en detalle el diseño completo de las ZCRs bajo flexión biaxial (ver Anexo).

Los datos de los ejemplos bajo flexión uniaxial para los dos casos son:

1) Cuando las cargas se ubican sobre el eje Y (Caso Y): las dimensiones de las columnas son de 40x40 cm, L = 6.00 y 7.00 m y σmax = 200 kN/m2, y la zapata está sometida a P1 = 500 kN (PD1 = 300 kN y PL1 = 200 kN), Mx1 = 1000 kN-m (MxD1 = 600 kN-m y MxL1 = 400 kN-m), My1 = 0 kN-m (MyD1 = 0 kN-m y MyL1 = 0 kN-m), P2 = 500 kN (PD2 = 300 kN y PL2 = 200 kN), Mx2 = 2000 kN-m (MxD2 = 1200 kN-m y MxL2 = 800 kN-m), My2 = 0 kN-m (MyD2 = 0 kN-m y MyL2 = 0 kN-m). Las cargas factorizadas y momentos factorizados serán: Pu1 = 680 kN, Mux1 = 1360 kN-m, Muy1 = 0 kN-m, Pu2 = 680 kN, Mux2 = 2720 kN-m, Muy2 = 0 kN-m, σumax = 272 kN/m2, la presión máxima última se obtiene usando las cargas últimas y momentos últimos a partir de las ecuaciones (32) y (33) de Montes-Páramo et al., (2023).

2) Cuando las cargas se ubican sobre el eje X (Caso X): las dimensiones de las columnas son de 40x40 cm, L = 6.00 y 7.00 m y σmax = 200 kN/m2, y la zapata está sometida a P1 = 500 kN (PD1 = 300 kN y PL1 = 200 kN), Mx1 = 0 kN-m (MxD1 = 0 kN-m y MxL1 = 0 kN-m), My1 = 1000 kN-m (MyD1 = 600 kN-m y MyL1 = 400 kN-m), P2 = 500 kN (PD2 = 300 kN y PL2 = 200 kN), Mx2 = 0 kN-m (MxD2 = 0 kN-m y MxL2 = 0 kN-m), My2 = 2000 kN-m (MyD2 = 1200 kN-m y MyL2 = 800 kN-m). Las cargas últimas y momentos últimos serán: Pu1 = 680 kN, Mux1 = 0 kN-m, Muy1 = 1360 kN-m, Pu2 = 680 kN, Mux2 = 0 kN-m, Muy2 = 2720 kN-m, σumax = 272 kN/m2, la presión máxima última se obtiene usando las cargas últimas y momentos últimos a partir de las ecuaciones (41) y (42) de Montes-Páramo et al., (2023).

El área mínima y los lados de la ZCRs se muestra en el documento propuesto por Montes-Páramo et al., (2023).

La Tabla 2 muestra en detalle el diseño completo de las ZCRs bajo flexión uniaxial (ver Anexo).

RESULTADOS

4.1 Verificación de las ecuaciones para el diseño completo de las ZCRs sometidas a flexión biaxial

4.1.1 Modelo actual o Caso I

Para momentos: Sustituyendo y1 = Ly/2 en la ecuación (14) para momento se obtiene Muao = 0 (momento en el extremo de la zapata del lado de la columna 1), ahora sumando Pu1(L + Ly2) + Pu2Ly2 + Mux1 + Mux2 y sustituyendo y1 = – Ly/2 en la ecuación (14) para momento se obtiene Mueo = 0 (momento en el extremo de la zapata del lado de la columna 2).

Para cortantes por flexión: Sustituyendo y1 = Ly/2 en la ecuación (13) para cortante por flexión se obtiene Vuho = 0 (cortante por flexión en el extremo de la zapata del lado de la columna 1), ahora sumando Pu1 + Pu2 y sustituyendo y1 = – Ly/2 en la ecuación (13) para cortante por flexión se obtiene Vuko = 0 (cortante por flexión en el extremo de la zapata del lado de la columna 2).

4.1.2 Nuevo Modelo o Caso II, III, IV y V

Para momentos: Sustituyendo y1 = Ly/2 en la ecuación (21) o (22) (casos II y III) y en la ecuación (24) (casos IV y V) según sea el caso, para momento se obtiene Muao = 0 (momento en el extremo de la zapata del lado de la columna 1), ahora sumando Pu1(L + Ly2) + Pu2Ly2 + Mux1 + Mux2 y sustituyendo y1 = – Ly/2 en la ecuación (21) o (22) (casos II y III) y en la ecuación (24) (casos IV y V) según sea el caso para momento se obtiene Mueo = 0 (momento en el extremo de la zapata del lado de la columna 2).

Para cortantes por flexión: Sustituyendo y1 = Ly/2 en la ecuación (19) o (20) (casos II y III) y en la ecuación (23) (casos IV y V) según sea el caso para cortante por flexión se obtiene Vuho = 0 (cortante por flexión en el extremo de la zapata del lado de la columna 1), ahora sumando Pu1 + Pu2 y sustituyendo y1 = – Ly/2 en la ecuación (19) o (20) (casos II y III) y en la ecuación (23) (caso IV) según sea el caso para cortante por flexión se obtiene Vuko = 0 (cortante por flexión en el extremo de la zapata del lado de la columna 2).

4.2 Verificación de las ecuaciones para el diseño completo de las ZCRs sometidas a flexión uniaxial

4.2.1 Modelo actual o Casos Y-I y X-I

Las ecuaciones son las mismas que las de flexión biaxial, pero tomando en cuenta MuyT = 0 o MuxT = 0 según sea el caso.

4.2.2 Nuevo Modelo o Casos Y-II y X-II

Las ecuaciones son las mismas que las de flexión biaxial, pero tomando en cuenta la ecuación (21) para momento y la ecuación (19) para cortante por flexión y MuyT = 0 o MuxT = 0 según sea el caso.

4.3 Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra lo siguiente (ver Anexo):

Para las zapatas con ambos extremos libres y restringidos en Ly2:

El espesor se rige por el cortante por flexión en Vum para el caso I y en Vuj para el caso IV en L = 6.00 y 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje Y: AspyN es regida por el acero proporcionado por el momento negativo para los dos casos, y AspyP es regida por el acero mínimo Asminy para los dos casos en L = 6.00 y 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje X: Aspxw1 y Aspxw2 son regidas por el acero mínimo Asminxw1 y Asminxw2 para los casos I y IV en L = 6.00 y 7.00 m.

Para las zapatas con ambos extremos restringidos y restringidos en Ly1:

El espesor se rige por el momento en Mug para el caso I y el cortante por flexión en Vuj para el caso II en L = 6.00 m, y por el cortante por flexión en Vum para el caso I y en Vuj para el caso II en L = 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje Y: AspyN y AspyP son regidas por el acero mínimo Asminy para el caso I en L = 6.00 y 7.00 m, AspyN y AspyP son regidas por el acero proporcionado por el momento negativo para el caso II en L = 6.00 y 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje X: Aspxw1 es regida por el acero mínimo Asminxw1 debajo de la columna 1 para los casos I y II con excepción del caso I en L = 6.00 m. Las áreas de acero propuestas en dirección del eje X: Aspxw2 es regida por el acero proporcionado por el momento negativo debajo de la columna 2 para los casos I y II con excepción del caso II en L = 7.00 m.

La tabla 2 muestra lo siguiente (ver Anexo):

Para las zapatas bajo flexión uniaxial (Caso Y) (ver Anexo):

El espesor se rige por el cortante por flexión en Vuj para los casos Y-1 y Y-II en L = 6.00 y 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje Y: AspyN es regida por acero proporcionado por el momento negativo y AspyP es regida por el acero mínimo Asminy para los casos Y-1 y Y-II en L = 6.00 y 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje X: Aspxw1, es regida por el acero mínimo Asminxw1 para los casos Y-1 y Y-II en L = 6.00 y 7.00 m y para Aspxw2 ocurre lo mismo que en Aspxw1.

Para las zapatas bajo flexión uniaxial (Caso X) (ver Anexo):

El espesor se rige por el cortante por flexión en Vum para el caso X-1 en L = 6.00 y 7.00 m, y para el caso X-II se rige por el cortante por flexión en Vul y Vum.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje Y: AsmyN y AspyP son regidas por el acero mínimo Asminy para los casos X-1 y X-II en L = 6.00 y 7.00 m.

Las áreas de acero propuestas en dirección del eje X: Aspxw1 es regida por el acero proporcionado por el momento debajo de la columna 1 para los casos X-1 y X-II en L = 6.00 y 7.00 m, y para Aspxw2 ocurre lo mismo que en Aspxw1.

La Figura 10 representa en detalle el diseño general (dimensiones y el acero de refuerzo) para ZCRs.

La Figura 11 representa los volúmenes de concreto y acero para flexión biaxial para los cuatro tipos de restricciones.

La Figura 11(a) muestra los volúmenes de concreto para flexión biaxial. Los volúmenes mayores son para el modelo actual para todos los tipos de restricciones, y el mayor se presenta en L = 6.00 m, que es 29.72 veces el modelo actual con respecto al modelo propuesto para los lados restringidos en Ly1 y Ly2, y para el lado restringido en Ly1.

La Figura 11(b) muestra los volúmenes de acero para flexión biaxial. Los volúmenes mayores son para el modelo actual para todos los tipos de restricciones, y el mayor se presenta en L = 6.00 m, que es 28.74 veces el modelo actual con respecto al modelo propuesto para los lados restringidos en Ly1 y Ly2, y para el lado restringido en Ly1.

Los volúmenes de concreto y acero se determinan como sigue: Vc = LxLyt  ̶  (AspyN + AspyP)Ly   ̶  (Aspxw1 + Aspxw2 + Asti + Asts)Lx  y Vs = (AspyN + AspyP)Ly + (Aspxw1 + Aspxw2 + Asti + Asts)Lx. Aquí no se considera la longitud del gancho porque la longitud total de las varillas de la zapata es equivalente a la longitud total con gancho, ya que habría que descontar el recubrimiento y el desarrollo del gancho.

Figura 10. Diseño general para ZCRs.

Fuente: Elaboración propia.

| (a) Volumen de concreto | (b) Volumen de acero |
| --- | --- |

Figura 11. Volúmenes de concreto y acero para flexión biaxial.

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 12 muestra los volúmenes de concreto y acero para flexión uniaxial para los dos casos X e Y.

La Figura 12(a) muestra los volúmenes de concreto para flexión uniaxial. El volumen para el caso Y es ligeramente mayor en el modelo actual para L = 7.00 m con respecto al modelo propuesto, y el modelo propuesto es mayor en L = 6.00 m, que es 1.56 veces el modelo actual. El volumen mayor en el caso X es para el modelo actual, y el mayor aparece en L = 6.00 m de 6.53 veces y el menor se presenta en L = 7.00 m de 5.79 veces el modelo actual con respecto al modelo propuesto.

La Figura 12(b) muestra los volúmenes de acero para flexión uniaxial. El volumen para el caso Y es ligeramente mayor en el modelo actual para L = 7.00 m con respecto al modelo propuesto, y el modelo propuesto es mayor en L = 6.00 m, que es 1.06 veces el modelo actual. El volumen mayor en el caso X es para el modelo actual, y el mayor aparece en L = 6.00 m de 6.88 veces y el menor se presenta en L = 7.00 m de 5.81 veces el modelo actual con respecto al modelo propuesto.

| (a) Volumen de concreto | (b) Volumen de acero |
| --- | --- |

Figura 12. Volúmenes de concreto y acero para flexión uniaxial.

Fuente: Elaboración propia.

Además, se realiza una comparación del MP (modelo propuesto) contra el EP (ejemplo práctico) propuesto por Luévanos-Rojas (2016a) (lados restringidos en dirección Y o dirección longitudinal), donde los datos del ejemplo bajo flexión biaxial son: Las dimensiones de las columnas son de 40x40 cm, Ly1 = 0.20 m, Ly2 = 0.20 m, L = 5.60 m, Ly = 6.00 m y σmax = 220 kN/m2, y la zapata está sometida a P1 = 1000 kN (PD1 = 600 kN y PL1 = 400 kN), Mx1 = 240 kN-m (MxD1 = 140 kN-m y MxL1 = 100 kN-m), My1 = 200 kN-m (MyD1 = 120 kN-m y MyL1 = 80 kN-m), P2 = 800 kN (PD2 = 500 kN y PL2 = 300 kN), Mx2 = 220 kN-m (MxD2 = 120 kN-m y MxL2 = 100 kN-m), My2 = 200 kN-m (MyD2 = 110 kN-m y MyL2 = 90 kN-m). Las cargas últimas y momentos últimos serán: Pu1 = 1360 kN, Mux1 = 328 kN-m, Muy1 = 272 kN-m, Pu2 = 1080 kN, Mux2 = 304 kN-m, Muy2 = 272 kN-m, Ru = 2440 kN; MuyT = 548 kN-m, MuxT = 1416 kN-m, σumax = 299.42 kN/m2, la presión máxima última se obtiene a partir de las dimensiones conocidas y usando las cargas últimas y momentos últimos por la ecuación (7) de Montes-Páramo et al., (2023).

La Tabla 3 representa en detalle la comparación de las dimensiones finales entre el MP (caso II) y el EP (caso I).

Tabla 3. Comparación de las dimensiones finales entre el MP y el EP.

(Fuente: Elaboración propia)

| Modelo | dp (m) | t (cm) | L (m) | Lx (m) | Ly (m) | Ly1 (m) | Ly2 (m) | Lx3 (m) | Ly3 (m) | Amin (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | 52 | 60 | 5.60 | 2.80 | 6.00 | 0.20 | 0.20 | 5.91 | 10.87 | 16.80 |
| EP | 77 | 85 | 5.60 | 3.30 | 6.00 | 0.20 | 0.20 | - | - | 19.80 |

donde: t es el espesor total, Amin es el área mínima en planta de la zapata.

En la Tabla 3 aparece que el MP es menor que el EP para Lx y en Amin.

La Tabla 4 representa en detalle la comparación de los momentos últimos para diseño en cada sección entre el MP y el EP.

Tabla 4. Comparación de los momentos últimos para diseño entre el MP y el EP.

(Fuente: Elaboración propia)

| Modelo | Mua (kN-m) | Mub (kN-m) | Muc (kN-m) | Mud (kN-m) | Mue (kN-m) | ØfMux (kN-m) | Muf (kN-m) | ØfMuf (kN-m) | Mug (kN-m) | ØfMug (kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | 0 | 549.65 | 1223.14 | -100.74 | 0 | 3703.84 | -139.67 | 873.05 | --66.36 | 873.05 |
| EP | 0 | 549.43 | 1652.53 | -102.49 | 0 | 9571.55 | -544.64 | 2276.87 | -457.08 | 2276.87 |

donde: Mua es el momento que actúa sobre el eje a, Mub es el momento que actúa sobre el eje b, Muc es el momento máximo positivo, Mud es el momento que actúa sobre el eje d, Mue es el momento que actúa sobre el eje e, Øf (factor de reducción de resistencia a flexión) = 0.90, ØfMux es el momento resistente en la dirección paralela al eje X, Muf es el momento que actúa sobre el eje f, ØfMuf es el momento resistente sobre el eje f, Mug es el momento que actúa sobre el eje g, ØfMug es el momento resistente sobre el eje g.

La Tabla 4 muestra que el MP es menor que el EP para todos los momentos últimos, excepto en Mub.

La Tabla 5 representa en detalle la comparación de los cortantes por flexión últimos para diseño en cada sección entre el MP y el EP.

Tabla 5. Comparación de los cortantes por flexión últimos para diseño entre el MP y el EP.

(Fuente: Elaboración propia)

| Modelo | Vuh (kN) | Vui (kN) | Vuj (kN) | Vuk (kN) | ØvVux (kN) | Vul (kN) | ØvVuy (kN) | Vum (kN) | ØvVuy (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | 0 | 613.28 | -893.73 | 0 | 964.14 | -131.91 | 227.26 | -62.67 | 227.26 |
| EP | 0 | 661.92 | -826.48 | 0 | 1682.60 | -361.15 | 400.26 | -304.64 | 400.26 |

donde: Vuh es el cortante por flexión sobre el eje h, Vui es el cortante por flexión sobre el eje i, Vuj es el cortante por flexión sobre el eje j, Vuk es el cortante por flexión sobre el eje k, Øv (factor de reducción de resistencia a cortante) = 0.85,  ØvVux es el cortante por flexión que resistente el concreto en la dirección paralela al eje X, Vul es el cortante por flexión sobre el eje l, ØvVul es el cortante por flexión que resistente el concreto sobre el eje l, Vum es el cortante por flexión sobre el eje m, ØvVum es el cortante por flexión que resistente el concreto sobre el eje m.

La Tabla 5 indica que el MP es menor que el EP para todos los cortantes por flexión últimos, excepto en Vuj en valor absoluto.

La Tabla 6 representa en detalle la comparación de los cortantes por punzonamiento últimos para diseño en cada sección entre el MP y el EP.

Tabla 6. Comparación de los cortantes por punzonamiento últimos para diseño entre el MP y el EP. (Fuente: Elaboración propia)

| Modelo | Vup1 (kN) | ØvVupR11 (kN) | ØvVupR12 (kN) | ØvVupR13 (kN) | Vup2 (kN) | ØvVupR21 (kN) | ØvVupR22 (kN) | ØvVupR23 (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | 1226.80 | 7214.02 | 3375.78 | 1497.25 | 1036.12 | 7214.02 | 3375.78 | 1497.25 |
| EP | 1189.73 | 13066.73 | 7114.75 | 2711.96 | 1023.66 | 13066.73 | 7114.75 | 2711.96 |

donde: Vup1 es el cortante por punzonamiento que actúa en la columna 1; ØvVupR12, ØvVupR22 y ØvVupR13 son los cortantes por punzonamiento que resistente el concreto en la columna 1; ØvVup2 es el cortante por punzonamiento que actúa en la columna 2; ØvVupR21, ØvVupR22 y ØvVupR23 son los cortantes por punzonamiento que resistente el concreto en la columna 2.

La Tabla 6 muestra que el MP es mayor que el EP para todos los cortantes por punzonamiento últimos que actúan sobre la zapata, pero los cortantes por punzonamiento últimos que resistente el concreto es el MP es menor que el EP.

La Tabla 7 indica en detalle la comparación de las áreas de acero entre el MP y el EP.

Tabla 7. Comparación de las áreas de acero entre el MP y el EP.

(Fuente: Elaboración propia)

| Modelo | AsmyN (cm2) | AsmyP (cm2) | Asminy (cm2) | AspyN (cm2) | AspyP (cm2) | Asmxw1 (cm2) | Asminxw1 (cm2) | Aspxw1 (cm2) | Asmxw2 (cm2) | Asminxw2 (cm2) | Aspxw2 (cm2) | Asti (cm2) | Asts (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | 5.15 | 65.72 | 48.48 | 48.48 | 65.72 | 7.29 | 11.43 | 11.43 | 3.42 | 11.43 | 11.43 | 50.54 | 64.80 |
| EP | 3.53 | 58.35 | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 19.45 | 20.13 | 20.13 | 16.22 | 20.13 | 20.13 | 67.78 | 91.80 |

donde: AsmyN y AsmyP son las áreas de acero proporcionadas por los momentos negativos (parte inferior) y positivos (parte superior) en la dirección Y, Asminy es el área de acero mínimo en la dirección Y, AspyN y AspyP son las áreas de acero propuestas por los momentos negativos (parte inferior) y positivos (parte superior) en la dirección Y, Asmxw1 y Asmxw2 son las áreas de acero por debajo de la columna proporcionadas por los momentos Muf y Mug en la dirección X, Asminxw1 y Asminxw2 son las áreas de acero mínimo por debajo de las columnas 1 y 2 en la dirección X, Aspxw1 y Aspxw2 son las áreas de acero propuestas por debajo de cada columna en la dirección X, Asti es el área por temperatura en la parte inferior de la zapata en la dirección X con un ancho Ly – w1 – w2, Asts es el área por temperatura en la parte superior de la zapata en la dirección X con un ancho Ly.

La Tabla 7 indica que el MP es menor que el EP para todas las áreas de acero.

Por lo tanto, los volúmenes de concreto y acero para el MP son Vc = 9.97 m3 y Vs = 107216.00 cm3, y para el EP son Vc = 16.66 m3 y Vs = 167491.20 cm3. Entonces, el ahorro para concreto es de 40.16% del MP con respecto al EP, y para acero es de 35.99% del MP con respecto al EP.

CONCLUSIONES

En este trabajo se muestra el diseño completo para encontrar el espesor y las áreas de acero longitudinal y transversal de las ZCRs rígidas sometidas a flexión biaxial y uniaxial apoyadas sobre suelos elásticos (la distribución de la presión del suelo es lineal). En el trabajo presentado por Montes-Páramo et al. (2023) muestra la superficie mínima para ZCRs bajo flexión uniaxial y biaxial.

Las principales conclusiones que aporta este trabajo son:

- Algunos autores presentan el diseño completo para ZCRs sometidas a flexión biaxial y uniaxial sobre suelos elásticos, pero solo consideran el caso I (área está totalmente comprimida).

- Este trabajo presenta un ahorro significativo en los volúmenes de concreto y acero respecto al modelo actual para flexión biaxial con un ahorro para concreto de hasta 96.64% y para acero de hasta 96.52% con ambos extremos restringidos en L = 6.00 m (ver figura 11).

- El modelo propuesto muestra un ahorro en los volúmenes de concreto y acero respecto al modelo actual para flexión uniaxial (caso X) con un ahorro para concreto de hasta 84.68% y para acero de hasta 85.47% cuando la carga esta sobre el eje X en L = 6.00 m (ver figura 12).

- El modelo actual presenta un ahorro en los volúmenes de concreto y acero respecto al modelo propuesto para flexión uniaxial (caso Y) con un ahorro para concreto de hasta 35.86% y para acero de hasta 5.91% cuando la carga esta sobre el eje Y en L = 6.00 m (ver figura 12).

- Los espesores para flexión biaxial para las zapatas con ambos extremos libres y restringidos en Ly2 se rigen por Vum (Caso I) y en Vuj (caso IV) en L = 6.00 y 7.00 m. Para las zapatas con ambos extremos restringidos y restringido en Ly1 se rigen por Mug (Caso I) y en Vuj (Caso II) en L = 6.00 m, y por en Vum (Caso I) y en Vuj (Caso II) en L = 7.00 m (ver Tabla 1).

- Los espesores para flexión uniaxial para las zapatas (Caso Y) se rigen por Vuj (Casos Y-1 y Y-II) en L = 6.00 y 7.00 m. Los espesores para flexión uniaxial para las zapatas (Caso X) se rigen por Vum (Caso X-1) en L = 6.00 y 7.00 m, por Vul y Vum (Caso X-II) en L = 6.00 y 7.00 m (ver Tabla 2).

- La comparación entre MP y EP propuesto por Luévanos-Rojas (2016a) da como resultado un ahorro para el concreto del 40.16% en MP respecto a EP, y para el acero del 35.99% en MP respecto a EP.

- El EP propuesto por Luévanos-Rojas (2016a) fue verificado a través del caso I de este artículo y los resultados coinciden.

- El modelo propuesto en este trabajo puede ser usado para otro tipo de código o reglamento de construcción, simplemente tomando en cuenta los momentos resistentes, los cortantes por flexión resistentes y los cortantes por punzonamiento resistentes para definir la profundidad efectiva, y las ecuaciones para obtener las áreas de acero de refuerzo propuestas por cada código o reglamento de construcción.

- El modelo propuesto puede ser usado cuando la fuerza resultante R se localiza fuera del núcleo central y dentro del área de la ZCR, y el modelo actual se puede usar cuando la fuerza resultante R se localiza dentro del núcleo central.

Este estudio presenta una solución robusta y eficaz que se aplica solo para obtener el diseño completo (espesor y las áreas de acero transversal y longitudinal), a partir del trabajo presentado por Montes-Páramo et al. (2023) que determinan los lados y el área mínima de las ZCRs que descansan sobre suelos elásticos.

Sugerencias para las siguientes investigaciones:

- Diseño completo para zapatas combinadas trapezoidales, en forma de T y en forma de L (esquina) que trabajen parcialmente bajo compresión.

- Software de diseño para el diseño completo de ZCRs, tomando en cuenta el área de contacto con el suelo que trabaja parcialmente bajo compresión.

REFERENCIAS

ACI 318S-19 (2019). “Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, Committee 318”, New York, USA.

Al-Gahtani, H. J., Adekunle, S. K. (2019), A boundary-type approach for the computation of vertical stresses in soil due to arbitrarily shaped foundations. World Journal of Engineering, 16(3), 419-426. https://doi.org/10.1108/WJE-02-2018-0051

Algin, H. M. (2000), Stresses from linearly distributed pressures over rectangular areas. International Journal Numerical Analytical Methods in Geomechanics, 24(8), 681-692. https://doi.org/10.1002/1096-9853(200007)24:8<681::AID-NAG89>3.0.CO;2-X

Algin, H. M. (2001), Vertical stress formula for pressure over rectangular areas. Géotechnique, 51(8), 719-722. https://doi.org/10.1680/geot.2001.51.8.719

Algin, H. M. (2007), Practical formula for dimensioning a rectangular footing. Engineering Structures, 29(6), 1128-1134. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.08.009

Aydogdu, I. (2016), New Iterative method to Calculate Base Stress of Footings under Biaxial Bending. International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), 8(4), 40-48. https://doi.org/10.24107/ijeas.281460

Bezmalinovic Colleoni, A. S. (2016), Fórmulas Analíticas para la Presión de Contacto Lineal en Fundaciones Rectangulares Altamente Excéntricas. IX Chilean Congress on Geotechnical Engineering, Chilean Geotechnical Society, Universidad Austral de Chile.

Dagdeviren, U. (2016), Shear stresses below the rectangular foundations subjected to biaxial bending. Geomechanics Engineering, 10(2), 189-205. https://doi.org/10.12989/gae.2016.10.2.189

Galvis, F. A., Smith-Pardo, P. J. (2020), Axial load biaxial moment interaction (PMM) diagrams for shallow foundations: Design aids, experimental verification, and examples. Engineering Structures, 213, 110582. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110582

Girgin, K. (2017), Simplified formulations for the determination of rotational spring constants in rigid spread footings resting on tensionless soil. Journal of Civil Engineering and Management, 23(4), 464-474. https://doi.org/10.3846/13923730.2016.1210218

Gör, M. (2022), Analyzing the bearing capacity of shallow foundations on two-layered soil using two novel cosmology-based optimization techniques. Smart Structures and Systems, 29(3), 513-522. https://doi.org/10.12989/sss.2022.29.3.513

Highter, W. H., Anders, J. C. (1985), Dimensioning Footings Subjected to Eccentric Loads. Journal of Geotechnical Engineering ASCE, 111(5), 659-665. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1985)111:5(659)

Irles-Más, R., Irles-Más, F. (1992), Alternativa analítica a la determinación de tensiones bajo zapatas rectangulares con flexión biaxial y despegue parcial. Informes de la Construcción, 44(419), 77-89. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2768804

Kaur, A., Kumar, A. (2016), Behavior of eccentrically inclined loaded footing resting on fiber reinforced soil. Geomechanics Engineering, 10(2), 155-174. https://doi.org/10.12989/gae.2016.10.2.155

Kim-Sánchez, D. S., Luévanos-Rojas, A., Barquero-Cabrero, J. D., López-Chavarría, S., Medina-Elizondo, M., Luévanos-Soto, I. (2022), A new model for the complete design of circular isolated footings considering that the contact surface works partially under compression. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 18(6), 1769-1784. http://www.ijicic.org/ijicic-180607.pdf

Konapure, C. G., Vivek, B. (2013), Analysis of Combined rectangular footing by Winkler’s Model and Finite Element Method. International Journal of Engineering and Innovative Technology, 3(5), 128-132. https://www.ijeit.com/Vol%203/Issue%205/IJEIT1412201311_21.pdf

Lee, J., Jeong, S., Lee, J. K. (2015), 3D analytical method for mat foundations considering coupled soil springs. Geomechanics Engineering, 8(6), 845-850. https://doi.org/10.12989/gae.2015.8.6.845

Lezgy-Nazargah, M., Mamazizi, A., Khosravi, H. (2022), Analysis of shallow footings rested on tensionless foundations using a mixed finite element model. Structural Engineering and Mechanics, 81(3), 379-394. https://doi.org/10.12989/sem.2022.81.3.379

Luévanos-Rojas, A. (2014), Design of boundary combined footings of rectangular shape using a new model. DYNA, 81(188), 199-208. https://doi.org/10.15446/dyna.v81n188.41800

Luévanos-Rojas, A. (2016a), Un nuevo modelo para diseño de zapatas combinadas rectangulares de lindero con dos lados opuestos restringidos. Revista ACONPAT, 6(2), 173-189. http://dx.doi.org/10.21041/ra.v6i2.137

Luévanos-Rojas, A. (2016b), A Mathematical Model for the Dimensioning of Combined Footings of Rectangular Shape. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia, 39(1), 3-9. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0254-07702016000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Luévanos-Rojas, A. (2023), Nuevo modelo para el diseño completo de zapatas aisladas rectangulares tomando en cuenta que la superficie de contacto funciona parcialmente en compresión. Revista ALCONPAT, 13(2), 192-219. https://doi.org/10.21041/ra.v13i2.671

Luévanos-Rojas, A., Barquero-Cabrero, J. D., López-Chavarría, S., Medina-Elizondo, M. (2017), A comparative study for design of boundary combined footings of trapezoidal and rectangular forms using new models. Coupled Systems Mechanics, 6(4), 417-437. https://doi.org/10.12989/csm.2017.6.4.417

Luévanos-Rojas, A., López-Chavarría, S., Medina-Elizondo, M., Sandoval-Rivas, R., Farías-Montemayor, O. M. (2020), Un modelo analítico para el diseño de zapatas combinadas de esquina. Revista ALCONPAT, 10 (3), 317-335. https://doi.org/10.21041/ra.v10i3.432

Luévanos-Rojas, A. (2025a), Optimal surface for corner combined footings assuming that the ground contact area works partially in compression considering that the maximum pressure is located at the corner of the footing: Part 1. Advances in Concrete Construction, 19(6), 349-362. https://doi.org/10.12989/acc.2025.19.6.349

Luévanos-Rojas, A. (2025b), Optimal surface for corner combined footings assuming that the ground contact area works partially in compression considering that the maximum pressure is located at one end and on the outer and inner side of the footing: Part 2. Advances in Concrete Construction, 19(6), 363-380. https://doi.org/10.12989/acc.2025.19.6.363

Luévanos-Rojas, A., Estrada-Mendoza, B. L., Juárez-Ramírez, M., (2025), Área óptima para zapatas combinadas en forma de T asumiendo que el área en contacto con el suelo trabaja parcialmente en compresión. Boletín de Ciencias de la Tierra, 58(2), 51-71. https://doi.org/10.15446/rbct.n58.120221

Luévanos-Soto, I., Luévanos-Rojas, A., Moreno-Landeros, V. M., Santiago-Hurtado, G., (2024a), Minimum area for circular isolated footings with eccentric column taking into account that the surface in contact with the ground works partially in compression. Coupled Systems Mechanics, 13(3), 201-217. https://doi.org/10.12989/csm.2024.13.3.201

Luévanos-Soto, I., Luévanos-Rojas, A., Moreno-Landeros, V. M., Santiago-Hurtado, G., (2024b), Minimum cost design for circular isolated footings with eccentric column taking into account that the surface in contact with the ground works partially in compression. Coupled Systems Mechanics, 13(4), 311-335. https://doi.org/10.12989/csm.2024.13.4.311

Montes-Paramo, P., Luévanos-Rojas, A., López-Chavarría, S., Medina-Elizondo, M., Sandoval-Rivas, R. (2023), Área óptima para zapatas combinadas rectangulares asumiendo que la superficie de contacto con el suelo trabaja parcialmente a compresión. Ingeniería Investigación y Tecnología, 24(02), 1-15. https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.2.012

Özmen, G. (2011), Determination of Base Stresses in Rectangular Footings under Biaxial Bending. Teknik Dergi Digest, 22(4), 1519-1535. http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/7b559795bd3f63b_ek.pdf?dergi=472

Peck, R. B., Hanson, W. E., Thornburn, T. H. (1974), “Foundation Engineering”, 2nd ed. New York: John Wiley and Sons.

Ravi Kumar Reddy, C., Satish Kumar, M., Kondala Rao, M., Gopika, N. (2018), Numerical Analysis of Rectangular Combined Footings Resting on Soil for Contact Pressure. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(9), 1425-1431. http://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=9&Issue=9

Rawat, S., Mittal, R. K., Muthukumar, G. (2020), Isolated Rectangular Footings under Biaxial Bending: A Critical Appraisal and Simplified Analysis Methodology. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 25(3). https://doi.org/10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000471

Rodriguez-Gutierrez, J. A., Aristizabal-Ochoa, J. D. (2004), Presiones en zapatas rígidas de forma arbitraria sometidas a carga axial excéntrica. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 4(1), 67-82. https://www.scipedia.com/wd/images/2/27/Draft_Content_636675925Rodriguez-Gutierrez_Aristizabal-Ochoa_a.pdf

Rodriguez-Gutierrez, J. A., Aristizabal-Ochoa, J. D. (2013a), Rigid Spread Footings Resting on Soil Subjected to Axial Load and Biaxial Bending. I: Simplified Analytical Method. Internacional Journal of Geomechanics-ASCE, 13(2), 109-119. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000218

Rodriguez-Gutierrez, J. A., Aristizabal-Ochoa, J. D. (2013b), Rigid Spread Footings Resting on Soil Subjected to Axial Load and Biaxial Bending. II: Design Aids. Internacional Journal of Geomechanics-ASCE, 13(2), 120-131. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000210

Soto-Garcia, S., Luévanos-Rojas, A., Barquero-Cabrero, J. D., López-Chavarría, S., Medina-Elizondo, M., Farias-Montemayor, O. M., Martinez-Aguilar, C. (2022), A New Model for the Contact Surface With Soil of Circular Isolated Footings Considering that the Contact Surface Works Partially Under Compression. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 18(4), 1103-1116. http://www.ijicic.org/ijicic-180406.pdf

Teng, W. C. (1979), “Foundation Design”, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Vela-Moreno, V. B., Luévanos-Rojas, A., López-Chavarría, S., Medina-Elizondo, M., Sandoval-Rivas, R., Martinez-Aguilar, C. (2022), Optimal area for rectangular isolated footings considering that contact surface works partially to compression. Structural Engineering and Mechanics, 84(4), 561-573. https://doi.org/10.12989/sem.2022.84.4.561

Velazquez-Santillan, F., Luévanos-Rojas, A., Lopez-Chavarria, S., Medina-Elizondo, M., Sandoval-Rivas, R. (2018), Numerical experimentation for the optimal design for reinforced concrete rectangular combined footings. Advances in Computational Design, 3(1), 49-69. https://doi.org/10.12989/acd.2018.3.1.049

Vitone, D. M. A., Valsangkar, A. J. (1986), Stresses from Loads over Rectangular Areas. Journal of Geotechnical Engineering ASCE, 112(10), 961-964. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1986)112:10(961)

Vivek, B., Arkal, L. S., Bandgar, R. V., Kalekhan, F. A. S. (2014), Comparative Study on Conventional and Simplified Elastic Analysis of Rectangular Combined Footing. International Journal of Research in Engineering and Technology, 3(4), 422-427. https://ijret.org/volumes/2014v03/i04/IJRET20140304076.pdf

Young, W. C., Budynas, R. G. (2002), Roark's Formulas for Stress and Strain. 7th ed. New Jersey: McGraw-Hill.

ANEXO

Tabla 1. Ejemplos de flexión biaxial.

(Fuente: Elaboración propia)

| Concepto | Extremos libres; Restringido en Ly2 |  |  |  | Extremos restringidos; Restringido en Ly1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso | I | IV | 1 | IV | I | II | I | II |
| L (m) | 6.00 |  | 7.00 |  | 6.00 |  | 7.00 |  |
| Ru (kN) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| MuxT (kN-m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 1700 | 1700 |
| MuyT (kN-m) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Lx (m) | 3.00 | 2.19 | 3.00 | 2.10 | 48.00 | 3.48 | 9.25 | 2.89 |
| Ly (m) | 8.40 | 8.40 | 9.07 | 9.07 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.40 |
| Ly1 (m) | 2.20 | 2.20 | 1.87 | 1.87 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Ly2 (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Lx3 (m) | - | 1.79 | - | 1.65 | - | 5.32 | - | 3.64 |
| Ly3 (m) | - | 444529.09 | - | 434025.46 | - | 9.06 | - | 13.94 |
| dp (cm) | 82 | 77 | 82 | 82 | 132 | 57 | 102 | 67 |
| r (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| t (cm) | 90 | 85 | 90 | 90 | 140 | 65 | 110 | 75 |
| Vc (m3) | 22.45 | 15.46 | 24.25 | 16.95 | 424.75 | 14.29 | 74.52 | 15.72 |
| Mua (kN-m) | -485.71 | -486.88 | -312.50 | -312.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mub (kN-m) | 796.57 | 794.90 | 1015.50 | 1015.24 | 1447.59 | 1446.16 | 1459.58 | 1458.68 |
| yc (m) | 1.40 | 1.40 | 1.51 | 1.50 | 1.99 | 1.98 | 2.09 | 2.11 |
| Muc (kN-m) | 816.00 | 816.01 | 1118.22 | 1118.71 | 1622.28 | 1601.34 | 1755.12 | 1743.22 |
| Mud (kN-m) | -2467.43 | -2485.99 | -2466.00 | -2449.84 | -2450.59 | -2449.90 | -2455.69 | -2467.56 |
| Mue (kN-m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØfMux (kN-m) | 7608.05 | 3480.81 | 9868.15 | 6907.71 | 409143.86 | 5531.16 | 47079.19 | 6346.50 |
| Muf (kN-m) | -327.73 | -127.46 | -327.73 | -119.88 | -4180.16 | -216.06 | -878.70 | -152.72 |
| ØfMuf (kN-m) | 4013.05 | 3393.55 | 4013.05 | 4013.05 | 9035.26 | 1088.75 | 4631.57 | 1614.08 |
| Mug (kN-m) | -655.47 | -85.52 | -655.47 | -79.59 | -8360.32 | -362.38 | -1757.40 | -230.52 |
| ØfMug (kN-m) | 2664.40 | 2276.87 | 2664.40 | 2664.40 | 9035.26 | 1088.75 | 4631.57 | 1614.08 |
| Vuh (kN) | -485.71 | -486.88 | -190.50 | -374.75 | * | * | * | * |
| Vui (kN) | -102.00 | -91.70 | 30.50 | 31.49 | -244.10 | 50.64 | 74.80 | 189.92 |
| Vuj (kN) | -1063.71 | -1080.04 | -1085.50 | -1081.51 | -1187.60 | -1274.09 | -1182.28 | -1225.93 |
| Vuk (kN) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ØvVux (kN) | 1628.97 | 1116.64 | 1628.97 | 1140.28 | 41955.86 | 1313.50 | 6247.69 | 1282.18 |
| Vul (kN) | -200.19 | -39.78 | -219.04 | -9.96 | -329.05 | -176.74 | -301.61 | -113.30 |
| ØvVul (kN) | 662.45 | 258.55 | 662.45 | 662.45 | 926.53 | 258.55 | 614.64 | 326.09 |
| Vum (kN) | -400.38 | -26.69 | -400.38 | -6.61 | -658.10 | -57.05 | -603.22 | -55.58 |
| ØvVum (kN) | 439.82 | 400.26 | 439.82 | 439.82 | 926.53 | 258.55 | 614.64 | 326.09 |
| Vup1 (kN) | 599.59 | 535.43 | 605.50 | 532.79 | 658.42 | 565.21 | 618.67 | 556.64 |
| ØvVup1 (kN) | 5143.71 | 4632.11 | 5143.71 | 5143.71 | 6515.50 | 1714.48 | 4248.03 | 2187.51 |
| Vup2 (kN) | 1280.00 | 1263.01 | 1285.91 | 1262.26 | 1357.36 | 1359.22 | 1344.31 | 1338.92 |
| ØvVup2 (kN) | 2993.47 | 2711.96 | 2993.47 | 2993.47 | 6515.50 | 1714.48 | 4248.03 | 2187.51 |
| AsmyN (cm2) | 82.89 | 91.22 | 82.84 | 83.84 | 49.16 | 122.62 | 64.21 | 104.00 |
| AsmyP (cm2) | 26.67 | 28.61 | 36.72 | 37.03 | 32.53 | 77.92 | 45.78 | 71.98 |
| Asminy (cm2) | 81.92 | 56.15 | 81.92 | 57.34 | 2109.89 | 66.05 | 314.19 | 64.48 |
| AspyN (cm2) | 82.89 | 91.22 | 82.84 | 83.84 | 2109.89 | 122.62 | 314.19 | 104.00 |
| AspyP (cm2) | 81.92 | 56.15 | 81.92 | 57.34 | 2109.89 | 77.92 | 314.19 | 71.98 |
| Asmxw1 (cm2) | 10.71 | 4.40 | 10.71 | 3.89 | 90.69 | 10.35 | 23.49 | 6.12 |
| Asminxw1 (cm2) | 33.31 | 30.00 | 33.31 | 33.31 | 46.59 | 13.00 | 30.91 | 16.40 |
| Aspxw1 (cm2) | 33.31 | 30.00 | 33.31 | 33.31 | 90.69 | 13.00 | 30.91 | 16.40 |
| Asmxw2 (cm2) | 22.00 | 2.96 | 22.00 | 2.58 | 201.79 | 17.77 | 48.59 | 9.31 |
| Asminxw2 (cm2) | 22.12 | 20.13 | 22.12 | 22.12 | 46.59 | 13.00 | 30.91 | 16.40 |
| Aspxw2 (cm2) | 22.12 | 20.13 | 22.12 | 22.12 | 201.79 | 17.77 | 48.59 | 16.40 |
| Asti (cm2) | 103.19 | 98.61 | 114.05 | 114.05 | 94.75 | 58.85 | 110.48 | 80.06 |
| Asts (cm2) | 136.08 | 128.52 | 146.93 | 146.93 | 161.28 | 74.88 | 146.52 | 99.90 |
| Vs (cm3) | 226850.40 | 184510.74 | 244360.32 | 194496.36 | 5333507.20 | 185591.60 | 776263.70 | 321938.04 |

* No existe porque el eje se ubica fuera del área de la zapata.

Tabla 2. Ejemplos de flexión uniaxial.

(Fuente: Elaboración propia)

| Concepto | Cargas ubicadas sobre el eje Y |  |  |  | Cargas ubicadas sobre el eje X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso | Y-I | Y-II | Y-I | Y-II | X-I | X-II | X-I | X-II |
| L (m) | 6.00 |  | 7.00 |  | 6.00 |  | 7.00 |  |
| Ru (kN) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| MuxT (kN-m) | 1954.43 | 2210.22 | 2278.00 | 2291.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MuyT (kN-m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Lx (m) | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 7.04 | 18.00 | 6.90 |
| Ly (m) | 9.53 | 9.75 | 10.05 | 10.03 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.40 |
| Ly1 (m) | 3.33 | 3.25 | 2.85 | 2.83 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Ly2 (m) | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Lx3 (m) | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 1.35 |
| Ly3 (m) | - | 9.75 | - | 10.00 | - | - | - | - |
| dp (cm) | 97 | 97 | 102 | 102 | 107 | 37 | 92 | 37 |
| r (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| t (cm) | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 45 | 100 | 45 |
| Vc (m3) | 9.87 | 15.39 | 10.91 | 10.88 | 131.02 | 20.07 | 131.67 | 22.74 |
| Mua (kN-m) | -1190.72 | -1162.41 | -866.78 | -858.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mub (kN-m) | 3.52 | 31.45 | 364.50 | 373.51 | 119.00 | 119.00 | 121.30 | 121.30 |
| yc (m) | 1.84 | 2.02 | 2.08 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muc (kN-m) | 37.03 | 65.28 | 365.58 | 374.48 | 952.00 | 952.00 | 1122.00 | 1122.00 |
| Mud (kN-m) | -2585.37 | -2585.64 | -2584.29 | -2579.70 | 119.00 | 119.00 | 121.30 | 121.30 |
| Mue (kN-m) | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØfMux (kN-m) | 4602.89 | 4740.97 | 5089.64 | 5089.64 | 100815.43 | 4714.80 | 74530.68 | 4621.04 |
| Muf (kN-m) | -30.60 | -9.24 | -30.60 | -8.66 | -2120.09 | -347.52 | -2120.09 | -300.74 |
| ØfMuf (kN-m) | 6305.96 | 6305.96 | 7227.29 | 7227.29 | 5236.80 | 391.78 | 3560.91 | 391.78 |
| Mug (kN-m) | -30.60 | -8.00 | -30.60 | -5.55 | -2777.43 | -347.52 | -2777.43 | -300.74 |
| ØfMug (kN-m) | 4073.56 | 5454.42 | 4631.57 | 4631.57 | 5236.80 | 391.78 | 3560.91 | 391.78 |
| Vuh (kN) | -523.93 | -520.57 | -405.38 | -402.67 | * | * | * | * |
| Vui (kN) | -268.85 | -277.62 | -198.49 | -198.53 | 367.63 | 516.38 | 437.41 | 538.49 |
| Vuj (kN) | -635.95 | -645.71 | -652.85 | -653.72 | -367.63 | -516.38 | -437.41 | -538.49 |
| Vuk (kN) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ØvVux (kN) | 642.32 | 661.59 | 675.43 | 675.43 | 12753.63 | 1724.85 | 10965.74 | 1690.55 |
| Vul (kN) | * | * | * | * | -403.10 | -124.11 | -409.27 | -107.41 |
| ØvVul (kN) | 879.97 | 879.97 | 959.10 | 959.10 | 662.48 | 143.33 | 523.92 | 143.33 |
| Vum (kN) | * | * | * | * | -625.25 | -124.11 | -520.85 | -107.41 |
| ØvVum (kN) | 568.45 | 761.15 | 614.64 | 614.64 | 662.48 | 143.33 | 523.92 | 143.33 |
| Vup1 (kN) | 431.22 | 424.12 | 404.17 | 394.76 | 663.77 | 680.00 | 668.41 | 680.00 |
| ØvVup1 (kN) | 6832.74 | 6832.74 | 7447.17 | 7447.17 | 4593.81 | 922.67 | 3595.04 | 922.67 |
| Vup2 (kN) | 657.36 | 659.83 | 669.52 | 669.48 | 663.77 | 680.00 | 668.41 | 680.00 |
| ØvVup2 (kN) | 3915.11 | 3915.11 | 4248.03 | 4248.03 | 4593.81 | 922.67 | 3595.04 | 922.67 |
| AsmyN (cm2) | 77.86 | 77.61 | 73.21 | 73.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AsmyP (cm2) | 1.01 | 1.78 | 9.59 | 9.82 | 23.57 | 70.30 | 32.34 | 83.43 |
| Asminy (cm2) | 32.30 | 33.27 | 33.97 | 33.97 | 641.36 | 86.74 | 551.45 | 85.01 |
| AspyN (cm2) | 77.86 | 77.61 | 73.21 | 73.07 | 641.36 | 86.74 | 551.45 | 85.01 |
| AspyP (cm2) | 32.30 | 33.27 | 33.97 | 33.97 | 641.36 | 86.74 | 551.45 | 85.01 |
| Asmxw1 (cm2) | 0.84 | 0.25 | 0.79 | 0.22 | 56.12 | 25.19 | 67.80 | 24.86 |
| Asminxw1 (cm2) | 44.25 | 44.25 | 48.23 | 48.23 | 33.31 | 7.21 | 26.35 | 7.21 |
| Aspxw1 (cm2) | 44.25 | 44.25 | 48.23 | 48.23 | 56.12 | 25.19 | 67.80 | 24.86 |
| Asmxw2 (cm2) | 0.84 | 0.22 | 0.79 | 0.14 | 75.35 | 25.19 | 92.62 | 24.86 |
| Asminxw2 (cm2) | 28.59 | 38.28 | 30.91 | 30.91 | 33.31 | 7.21 | 26.35 | 7.21 |
| Aspxw2 (cm2) | 28.59 | 38.28 | 30.91 | 30.91 | 75.35 | 25.19 | 92.62 | 24.86 |
| Asti (cm2) | 104.76 | 135.99 | 152.86 | 152.46 | 93.77 | 42.36 | 102.24 | 50.46 |
| Asts (cm2) | 180.12 | 184.28 | 198.99 | 198.59 | 132.48 | 51.84 | 133.20 | 59.94 |
| Vs (cm3) | 140754.48 | 149596.40 | 150814.90 | 150380.12 | 1464836.80 | 212811.52 | 1528694.00 | 236297.60 |